| Übersetzung | alle | Cooper | Cooper | Alternativ für alle Modelle |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Modelle | 970/1071 | 1275 |  |  |  |
| 4.Gang | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3.Gang | 1,412 | 1,356 | 1,356 | 1,356 | 1,356 | 1,356 |
| 2.Gang | 2,172 | 1,915 | 1,915 | 1,915 | 1,915 | 1,915 |
| 1.Gang | 3,627 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
| Rückwartsgang | 3,627 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
| Differential | 3,765 | 3,765 | 3,444 | 3,939 | 4,133 | 4,267 |
| Die Tabellen legen einen Abrollumfang z.B. der Falkenreifen 165/70x10 in m = 1,52 zugrunde |  |  |  |  |  |  |
| alle Modelle (ausser Cooper) |  | 1.Gang | 2.Gang | 3.Gang | 4.Gang |  |
| U/pM 1000 |  | 6,679 | 11,152 | 17,155 | 24,223 | km/h |
| 1500 |  | 10,018 | 16,729 | 25,733 | 36,335 | km/h |
| 2000 |  | 13,357 | 22,305 | 34,310 | 48,446 | km/h |
| 2500 |  | 16,696 | 27,881 | 42,888 | 60,558 | km/h |
| 3000 |  | 20,036 | 33,457 | 51,466 | 72,669 | km/h |
| 3500 |  | 23,375 | 39,034 | 60,043 | 84,781 | km/h |
| 4000 |  | 26,714 | 44,610 | 68,621 | 96,892 | km/h |
| 4500 |  | 30,053 | 50,186 | 77,198 | 109,004 | km/h |
| 5000 |  | 33,393 | 55,762 | 85,776 | 121,116 | km/h |
| 5500 |  | 36,732 | 61,338 | 94,353 | 133,227 | km/h |
| 6000 |  | 40,071 | 66,915 | 102,931 | 145,339 | km/h |
| Cooper 1275 ccm |  | 1.Gang | 2.Gang | 3.Gang | 4.Gang |  |
| U/pM 1000 |  | 8,275 | 13,828 | 19,529 | 26,481 | km/h |
| 1500 |  | 12,413 | 20,742 | 29,293 | 39,721 | km/h |
| 2000 |  | 16,551 | 27,656 | 39,057 | 52,962 | km/h |
| 2500 |  | 20,688 | 34,570 | 48,822 | 66,202 | km/h |
| 3000 |  | 24,826 | 41,484 | 58,586 | 79,443 | km/h |
| 3500 |  | 28,963 | 48,398 | 68,350 | 92,683 | km/h |
| 4000 |  | 33,101 | 55,312 | 78,115 | 105,923 | km/h |
| 4500 |  | 37,239 | 62,227 | 87,879 | 119,164 | km/h |
| 5000 |  | 41,376 | 69,141 | 97,643 | 132,404 | km/h |
| 5500 |  | 45,514 | 76,055 | 107,408 | 145,645 | km/h |
| 6000 |  | 49,652 | 82,969 | 117,172 | 158,885 | km/h |

© 2007  all rights reserved