# Der Lichtwarner

Als Lichtwarner wird die Eigenschaft eines Piepsers bezeichnet, beim Anlassen des Lichts einen Warnton abzugeben. Ab Werk hat ein Mini keinen Lichtwarner, er lässt sich jedoch nachrüsten.

[bearbeiten]

# Vergaser oder SPI mit 4 Sicherungen im Sicherungskasten

Bei der folgenden einfachen Variante ertönt der Piepston, wenn die Zündung aus ist und das Licht noch brennt: Der Anschluss erfolgt direkt am Sicherungskasten. Das rotes Lichtwarner-Kabel kommt an Sicherung 7-8 (ganz unten), das blaues Lichtwarner-Kabel an Sicherung 1-2 (ganz oben).

Der Lichtwarner 
Als Lichtwarner wird die Eigenschaft eines Piepsers bezeichnet, beim Anlassen des Lichts einen Warnton abzugeben. Ab Werk hat ein Mini keinen Lichtwarner, er lässt sich jedoch nachrüsten. 
[bearbeiten]
Vergaser oder SPI mit 4 Sicherungen im Sicherungskasten 
Bei der folgenden einfachen Variante ertönt der Piepston, wenn die Zündung aus ist und das Licht noch brennt: Der Anschluss erfolgt direkt am Sicherungskasten. Das rotes Lichtwarner-Kabel kommt an Sicherung 7-8 (ganz unten), das blaues Lichtwarner-Kabel an Sicherung 1-2 (ganz oben). 

SICHERUNGSBOX mit 4 Sicherungen (von oben nach unten)
Nr. Amp Funktion Schaltkreis 
1-2 35 bei Zündschalterstellung II Bremslicht, Richtungsblinker, Rückfahrscheinwerfer, Heckscheibenheizung. 
3-4 25 Dauerstrom Hupe, Lichthupe, Überwachungskreis Bremse. 
5-6 25 bei Zündschalterstellung I & II für Heizungsgebläse, Scheibenwischer, Scheibenwaschpumpe. 
7-8 15 Ohne Schlüsselstellung undbei eingeschaltetem Licht Standleuchten, Schlussleuchten, Instrumente.