# SICHERUNGSBOX mit 4 Sicherungen (von oben nach unten)

| Nr. | Amp | Funktion | ### Schaltkreis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1-2 | 35 | bei Zündschalterstellung II Weiss-Sicherung- grün | Bremslichter, Richtungsblinker, Rückfahrscheinwerfer, Heckscheiben-heizung. u. zum Relais f. Abblendlicht |
| 3-4 | 25 | Dauerstrom braun-Sicherung-purpurrot | Hupe, Lichthupe, Überwachungskreis Bremse u. Bremskontrolleuchte. |
| 5-6 | 25 | bei Zündschalterstellung I & II Hellgrün-Sicherunghellgrün/orange | für Heizungsgebläse, Scheibenwischer, Scheibenwaschpumpe., Instrumente |
| 7-8 | 15 | Ohne Schlüsselstellung und bei eingeschaltetem Licht Rot- Sicherung-rot/schwarz | Linke Standleuchten, Schlussleuchten. Instrumenten-beleuchtung, Relais für Abblendlicht |

zusätzlich 5 fliegende Sicherungen vor der Spritzwand, hinter dem Luftfilter.

( 15 oder 10 Amp)

###### A.   rot/weiss  rot -              Licht rechte Seite, Rücklichter +I-Tafelbeleuchtung     15 Amp

B.   weiss      -> weiss            Zündkreislauf, Lade- und Öldruckkontrollicht damit auch

Purge Controlvalve (Haynes 4D o 7). hängt auch mit Zünd-

starter zusammen  (1+2) (Motorsteuerung+ Benzinpumpe 15 A

C. braun/blau->braun/grau   Benzinpumpe                                                                   15 Amp

D.   blau/orange-> blau         Hintere Nebellampe und Bremstestleuchte                   10 Amp

E.                                             Warnblinkleuchten?? check

1 Schwarze Sicherung 1 x Radio   und  1 weitere schwarze Sicherung für Nebellampen

Nebellampe hat schwarzes stromführendes Kabel auf Relais Anschluss Nr.30.

Halterungen B und C sind rot markiert

# Die vier Sicherungen hinter dem Armaturenbrett

1. 	ABBLENDLICHT RECHTS	blau/rot	15 Amp—daran hängt auch I-Tafel Licht

2 .	FERNLICHT LINKS	blau/weiss	15 Amp

3. 	ABBLENDLICHT LINKS	blau/rot	15 Amp

4. 	FERNLICHT RECHTS	blau/weiss	15 Amp

ES GIBT 7 GRUNDFARBEN FÜR DIE VERKABELUNG.

Braun o.braun/blau    Batterie und LiMa

Weiss	Zündung

Blau+weiss	Fernlicht  Scheinwerfer

##### Blau + rot	Abblendlicht

Rot	Stand- und Schlussleuchten

Grün	Zubehörkreise gesichert durch Sicherung Nr. 4 (Dauerstrom nur

bei Zündung ein)

Grün+weiss	Rechte Blinkleuchten

Grün+rot	Linke   Blinkleuchten

Grün+Violett	Bremsleuchten

Violett	Andere Kreise nicht über die Zündeinschaltung z.B. Hupe

Schwarz	Masse (-)

#### Scheinwerfer Probleme

Einseitig nicht arbeitend:  Blau-weiss = Fernlicht

Blau-rot    = Abblendlicht

Abblendlicht geht nicht:    Sicherung an braun-violetter Leitung

Glühend o. sehr gelb:       Erdung greift nicht(Masse hinter Kühlergrill Nähe

Haubenschloss

# Kein Licht, aber Instrumente zeigen Licht an.....Erdungsproblem  (s.o.=