# SICHERUNGSBOX mit 10 Sicherungen (von oben nach unten)

| Nr. | Amp | Links – Sicherung - Rechts | ### Schaltkreise |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 35 (40) | bei Zündschalterstellung II Weiss-Sicherung- grün | Bremslichter, Blinker-Relais, Rückfahrscheinwerfer, Heckscheibenheizung,Relais für reduz. Abblendlicht |
| 2 | 25 | Dauerstrom braun-Sicherung-purpurrot | Hupe,Lichthupe,Bremskontrolleuchte,Warnblinker, Ausgang f. Doppelsteckdose (rot 10 Amp) |
| 3 | 25 | bei Zündschalterstellung I & II Hellgrün-weisshellgr./orange | Heizungsgebläse, Scheibenwischer, Scheiben-waschpumpe., Instrumente (Drehzahlmesser) Kühlerventilator-Relais |
| 4 | 15 | Rot-rot/schwarz Ohne Schlüssel- stellung u.bei eingeschaltetem Licht | Linke Standleuchten, Schlussleuchten. (Instrum.-Beleuchtung),Relais für Abblendlicht |
| A | 15 | rot/weiss  rot | ### Licht rechts, Rücklichter (Innenleuchte-check?) Instrumentenbeleuchtung |
| B | 15 | weiss -> weiss | Zündkreislauf, Lade-/Öldruckkontrollicht damit auch Purge Controlvalve (Haynes 4D o 7). hängt auch mit Zündstarter zusammen (1+2) (Motorsteuerung+ Benzinpumpe |
| C | 10 | braun/blau->braun/grau | Benzinpumpe |
| D | 10 | blau/orange-> blau | Hintere Nebellampe und Bremstestleuchte |
| E | 15 | braun-->lila | E-Fan Relais |
| F | 15 | braunbraun/orange | Blinker/Warnblinker, Innenbeleuchtung, reduzAbblendlicht |