| SICHERUNGS UND FUNKTIONSCHECK ELEKTRIK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SICHERUNGSBOX ( Im Motor-Raum von oben) |  |  |  |  |  | KABELFARBEN |  |  |  | ANMERKUNGEN |  |
|  |  | ( 4 Glassicherungen) |  |  |  | ZU |  | AB |  |  |  |
| 1. Zündschalter II |  |  |  |  |  | weiss |  | grün |  |  |  |
|  |  | Bremslicht |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Blinker |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Rückfahrscheinwerfer |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Heckscheibenheizung |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Relais Abblendlicht |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Dauerstrom |  |  |  |  |  | braun |  | violett |  | Ausg.für. Doppelsteckdose 10 A |  |
|  |  | Hupe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Lichthupe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Bremskontrolleuchte |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Zündschalter I & II |  |  |  |  |  | hellgrün |  | hellgr-violett |  |  |  |
|  |  | Scheibenwischer |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Waschpumpe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Instrumente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Heizungsgebläse |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Ohne Schlüsselstellung u. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| bei eingeschaltetem Licht |  |  |  |  |  | rot |  | rot/schwarz |  |  |  |
|  |  | Linke Standlichter |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Schlussleuchten |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Instrumentenbeleuchtung |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Relais Abblendlicht |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SICHERUNGEN HINTER ARMATURENABDECKUNG /Glassicherungen) |  |  |  |  |  |  |  | (Massepunkt f. alle Lampen vorne hinter Kühlergrill-Haubeschloss) |  |  |  |
|  |  | Nr. 1 |  | Abblendlicht r |  | blau/rot |  | blau/rot |  | Wenn 1 aus, I-Tafelbleuchtung auch aus |  |
|  |  | Nr. 3 |  | Abblendlicht l |  | blau/rot |  | blau/rot |  |  |  |
|  |  | Nr. 4 |  | Fernlicht r |  | blau/weiss |  | blau/weiss |  |  |  |
|  |  | Nr. 2 |  | Fernlicht l |  | blau/weiss |  | blau/weiss |  |  |  |
| FLIEGENDE VOR SPRITZWAND (Glassicherungen) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr...A... 15 A.. 1 |  |  |  |  | rot-weiss |  | rot |  |  |  |  |
|  |  |  | Licht rechts |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Rücklichter |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Innenleuchte |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr.B.... 15 A 2 |  |  |  |  | weiß |  | weiß |  |  |  |  |
|  |  |  | Zündkreislauf |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Öldrucklicht |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | IMotorst.+Benzinpumpe |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. C 10 A 3 |  |  |  |  | braun/blau |  | braun/grau |  |  |  |  |
|  |  |  | Benzinpumpe |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr..D...10 A 4 |  |  |  |  | blau/orange |  | blau |  |  |  |  |
|  |  |  | Nebelrücklicht |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Bremstestlicht |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr...E.. 15 A. 5 |  |  |  |  | braun |  | lila |  |  |  |  |
|  |  |  | Hilfsventilator - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Relais ? |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. F 15 A 6 |  |  |  |  | braun |  | braun-orange |  |  |  |  |
|  |  |  | reduz.Abblendlicht |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. G 15 A 7 |  |  |  |  | braun; braun-orange. | braun-orange; braun-orange. |  |  |  |
|  |  |  | Blinker Innen- beleuchtung, Warnblinker |  |  |  |  |  |  |  |  |