# MINI Tipps & Technik

Elektrik mit System!

Doch es ist wahr! Es gibt ein System bei unserem, Freund dem „Prince of Darkness“.

Es ist sogar auch für Kontinentaleuropäer einfach zu verstehen!

Jedem, der schon mal an seinem MINI oder einem anderen Engländer geschraubt hat, sind bestimmt die vielen lustig-bunten Kabel aufgefallen, die mal von hierhin, mal nach dorthin laufen. Keine Angst, das sind keine unberechenbare Kupferwürmer, sondern Leitungen, die nach einem einfachen System codiert sind.

Ich habe alle vorkommenden Farbcodierungen aufgeschlüsselt und mit dem Stromlauf bezeichnet: Die Kabel haben immer eine Grundfarbe und meistens noch einen schmaleren andersfarbigen Codestreifen. Einige Leitungen sind aber auch nur einfarbig. Die Tabelle der Farbcode`s bezieht sich auf einen Vergaser- MINI der Baujahre ca. 1983 bis 1991.

Bei anderen Modellen sind die Kabelbäume auch nach diesen Farbsystem codiert, aber es können noch wenige andere Farbkombinationen auftauchen oder es fehlen welche.

Falls schon andere (Boschdienst?) am Kabelbaum herumgefummelt haben und womöglich Kabel nach dem DIN- Code verwendeten, dann viel Spaß beim suchen.

Hier zur Einstimmung die Lucassystem- Grundfarben für englische Autos:

| schwarz | b | Masse |
| --- | --- | --- |
| grün | g | Zusatzsystem, die nach den Zündschloss über eine Sicherung laufen |
| hellgrün | lg | Blinker; // mit Markierung Scheibenwischer |
| braun | n | Dauerplus / Batterie |
| rosa | p | Sicherung und Hupe |
| rot | r | Seitenlampen / Zusatzscheinwerfer |
| grau/ rosa | s/p | Zusatzausrüstung |
| blau | u | Hauptscheinwerfer |
| weiß | w | Zündung |
| gelb | y | Batterieladung / Overdrive |

Hier die MINI verwendeten Farbcodes: MINI Elektrik, Farbcode

schwarz

| Grundfarbe: | Codefarbe: | Code: | von/vom: | zum/ zur: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| schwarz |  | s | Masse - |  |
| schwarz | weiß | s/w | Bremskontrollleuchte | Hauptbremszylinder |
| schwarz | weiß | s/w | Hauptbremszylinder | Bremskontrollleuchte |

grün

| Grundfarbe: | Codefarbe: | Code: | von/ vom: | zum/ zur: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| grün |  | g | Sicherung, Anschl. 2 | Bremslichtschalter |
| grün |  | g | Sicherung, Anschl. 2 | Blinkrelais |
| grün |  | g | Sicherung, Anschl. 2 | Heckscheibenheizung/ Schalter |
| grün | rosa | g/p | Bremslichtschalter | Bremsleuchten |
| grün | weiß | g/w | Blinkerschalter | Blinker, rechts |
| grün | rot | g/r | Blinkerschalter | Blinker, links |
| grün | weiß | g/w | Warnblinkschalter | Blinker, rechts |
| grün | rot | g/r | Warnblinkschalter | Blinker, links |
| grün | blau | g/u | Temp. fühler / Motor | Temperaturanzeige |
| grün | schwarz | g/s | Tankgeber | Tankanzeige |

hellgrün

| Grundfarbe: | Codefarbe: | Code: | von/ vom: | zum/ zur: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| hellgrün | weiß | lg/w | Zündschloss / Stufe 1 | Sicherung Anschl. 5 |
| hellgrün | weiß | lg/w | Sicherung Anschl. 5 | Radio, über fliegende Sicherung |
| hellgrün | orange | lg/o | Sicherung Anschl. 6 | Wischermotor u. Gebläse |
| hellgrün | orange | lg/o | Sicherung Anschl. 6 | Wischerschalter |
| hellgrün | schwarz | lg/s | Wischerschalter | Scheibenwaschpumpe |
| hellgrün | braun | lg/n | Blinkrelais/ Anschl. L | Warnblinkschalter |
| hellgrün | braun | lg/n | Warnblinkschalter | Blinkerschalter |
| hellgrün |  | lg | Spannungsregler Klemme i | Instrumente |

rosa

| Grundfarbe: | Codefarbe: | Code: | von/ vom: | zum/ zur: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| rosa |  | p | Sicherung Anschl. 4 | Schalter Lichthupe |
| rosa |  | p | Sicherung Anschl. 4 | Bremsprüfschalter |
| rosa | orange | p/o | Sicherung | Innenleuchte |
| rosa | weiß | p/w | Innenleuchte | Türkontaktschalter |
| rosa | schwarz | p/b | Hupenschalter | Hupe |

braun

| Grundfarbe: | Codefarbe: | Code: | von/ vom: | zum/ zur: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| braun | hellgrün | n/g | Wischerschalter Stufe 2 | Wischermotor |
| braun | gelb | n/y | Ladekontrollleuchte | Lichtmaschine IND oder DF |
| braun |  | n | Magnetschalter | Sicherung Anschl. 3 |
| braun |  | n | Sicherung Anschl. 3 | Lichtschalter |
| braun |  | n | Magnetschalter | Lichtmaschine, Anschl. + |
| braun | blau | p/b | Magnetschalter | Lichtmaschine, Anschl. S |

rot

| Grundfarbe: | Codefarbe: | Code: | von/ vom: | zum/ zur: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| rot |  | r | Lichtschalter | Sicherung Anschl. 7 |
| rot |  | r | Sicherung Abschl. 7 | fliegende Sicherung |
| rot | grün | r/g | Sicherung Anschl. 8 | Rücklicht links + Instrumentenbeleuchtung |
| rot | grün | r/g | fliegende Sicherung | Rücklicht rechts |
| rot | hellgrün | r/lg | Wischerschalter Stufe 1 | Wischermotor |

blau

| Grundfarbe: | Codefarbe: | Code: | von/ vom: | zum/ zur: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| blau | rot | u/r | Lichtschalter / Lenksäule | Abblendlicht |
| blau | weiß | u/w | Lichtschalter / Lenksäule | Fernlicht + Kontrolllampe |
| blau |  | u | Lichtschalter Stufe 2 | Fliegende Sicherung |
| blau | orange | u/o | fliegende Sicherung | Schalter Nebelschlussleuchte |
| blau | gelb | u/y | Schalter Nebelschlussleuchte | Nebelschlussleuchte |
| blau | hellgrün | u/lg | Wischerschalter | Wischermotor |

hellblau

| Grundfarbe: | Codefarbe: | Code: | von/ vom: | zum/ zur: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| hellblau |  | lu | Lichtschalter | Lichtschalter / Lenksäule |

weiß

| Grundfarbe: | Codefarbe: | Code: | von/ vom: | zum/ zur: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| weiß |  | w | Stufe 2, Zündschloss | Sicherung Anschl. 1 |
| weiß |  | w | Stufe 2, Zündschloss | Zündspule 15 |
| weiß |  | w | Stufe 2, Zündschloss | Spannungsregler, Anschl. B |
| weiß |  | w | Spannungsregler Anschl. B | Ladekontrolllampe |
| weiß | braun | w/n | Öldruckgeber | Öldruckwarnlampe |
| weiß | schwarz | w/s | Zündspule Klemme I | Verteiler |
| weiß | rot | w/r | Zündschloss Stufe 3 | Magnetschalter |

Für alle bemitleidenswerten MINI- Fahrer, bei denen DIN- und Lucas- System gemischt wurde, hier der Grundfarbencode für das DIN- System:

| Kabelfarben nach DIN (Bosch!) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Farbe: | Code: | Verwendung: |
| hellblau | hb | Generator- Kontrollleuchte und anderen Signalleuchten |
| braun | br | Masse- |
| gelb | ge | Abblendlicht |
| grün | gn | von der Zündspule zum Unterbrecher |
| grau | gr | Schluss- und Begrenzungslicht sowie Kennzeichenbel. |
| lila | li | nur Codefarbe |
| rot | ro | Plus über Zündschloss |
| schwarz | sw | Dauerplus / Batterie |
| weiß | ws | Fernlicht |

WICHTIG!

Lucasfarben braun (Dauerplus) und schwarz (Masse) nicht mit den DIN- Farben braun (Masse) und schwarz (Dauerplus) verwechseln.

Bei Verdacht, das die Farbsysteme im jeweiligen MINI vermischt wurden:

Immer vorher testen!!!

Sonst wird es schnell warm und hell im Auto, und schlecht riechen tut es auch.