| TABLE OF DAMPER LENGTH COMPARISONS | 29/08/2001 |
| --- | --- |

| Damper type |  | Fully open length between fixing centers |  | Fully closed length between fixing centers |  | Operating stroke length |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Short length: |  | Inches | mm | Inches | mm | Inches | mm |
| Spax | front M11 | 12.25 | 311 | 8.75 | 222 | 3.50 | 89 |
|  | rear M12 | 15.00 | 381 | 10.25 | 260 | 4.75 | 121 |
| Koni | Front | 11.75 | 298 | 8.75 | 222 | 3.00 | 76 |
|  | rear | 12.375 | 314 | 9.25 | 235 | 3.125 | 79 |
| Gaz | Front | 12.00 | 305 | 9.25 | 235 | 2.75 | 70 |
|  | Rear | 14.125 | 359 | 10.75 | 273 | 3.375 | 86 |
| AVO | Front | 12.125 | 308 | 8.75 | 222 | 3.375 | 86 |
|  | Rear | 14.00 | 356 | 9.50 | 241 | 4.50 | 114 |
| 'Standard' type: |  |  |  |  |  |  |  |
| Unipart | Front | 13.00 | 330 | 8.50 | 216 | 4.50 | 114 |
|  | Rear | 15.75 | 400 | 9.75 | 248 | 6.00 | 152 |
| Kayaba | Front | 12.875 | 327 | 8.25 | 210 | 4.63 | 117 |
|  | Rear | 15.00 | 381 | 9.50 | 241 | 5.50 | 140 |
| Kayaba Gas-A-Just | Front | 13.00 | 330 | 8.00 | 203 | 5.00 | 127 |
|  | Rear | 15.313 | 389 | 10.25 | 260 | 5.06 | 129 |
| Spax | Front M1 | 13.00 | 330 | 9.25 | 235 | 3.75 | 95 |
|  | Rear M2 | 15.50 | 394 | 10.625 | 270 | 4.88 | 124 |
| Koni | Front | 13.00 | 330 | 9.50 | 241 | 3.50 | 89 |
|  | Rear | 15.25 | 387 | 10.625 | 270 | 4.63 | 117 |
| Gaz | Front | 13.125 | 333 | 9.375 | 238 | 3.75 | 95 |
|  | Rear | 15.50 | 394 | 11.00 | 279 | 3.50 | 89 |
| AVO | Front | 13.125 | 333 | 8.875 | 225 | 4.25 | 108 |
|  | Rear | 15.125 | 384 | 10.125 | 257 | 5.00 | 127 |
| Bilstein | Front | 12.75 | 324 | 9.25 | 235 | 3.50 | 89 |
|  | Rear | 16.00 | 406 | 9.50 | 241 | 6.50 | 165 |